# Computer Architecture Final Project

# Bilateral Filter on Scalar RISC-V, RVV, and CUDA

# 組員:

# 314510148 翁瑄妤

# 314510169 黃麗穎

# 314580081 蔡承安

# 一、題目

我們選擇 Bilateral Filter 作為 Final Project 的題目。Bilateral Filter 是一種常見的影像濾波器，主要用途是對影像進行平滑處理，同時盡量保留邊緣資訊。它的特色是每個輸出像素都會根據周圍鄰近像素進行加權平均，而權重同時取決於兩件事：

- 空間距離：距離中心像素越近，權重越大。

- 像素值差異：與中心像素越相似，權重越大。

因此 Bilateral Filter 具有大量 nested loops、重複 arithmetic operations，以及 output pixels 之間高度獨立的特性。這些特性讓它很適合用來比較 scalar、vector、SIMD-like、SIMT 與 multi-pattern GPU parallelism 的效能差異。

Final Project的主要目標是觀察：

- Scalar baseline 的基本效能。

- RVV vector reduction 是否能減少 instruction count。

- SIMD-like RVV 是否能比 reduction 更有效利用 vector lanes。

- CUDA SIMT 是否能有效平行化每個 output pixel。

- Multi-pattern GPU parallelism 是否能提升 GPU utilization 與 latency hiding。

# 二、環境

## 2.1 RISC-V / gem5 環境

Part 1~Part 3 使用 gem5 RISC-V 模擬環境執行。

使用環境如下：

- Docker image: weisheng505/gem5-rvv-image:v1

- Simulator: gem5

- Compiler: riscv64-linux-gnu-g++

- ISA: RISC-V RV64 + RVV

進入 container 的方式：

docker start -ai ca-fa-pro

或第一次建立 container 時使用：

docker run -it --name ca-fa-pro -v [project_path]:/workspace \

-w /workspace weisheng505/gem5-rvv-image:v1

Part 1～Part 3 主要觀察 gem5 輸出的 m5out/stats.txt，其中包含：

- simSeconds

- simInsts

- system.cpu.numCycles

- system.cpu.cpi

- system.cpu.ipc

- system.cpu.dcache.overallMissRate

- system.cpu.icache.overallMissRate

這些資料用來比較 scalar、RVV reduction 與 SIMD-like RVV 的效能差異。

## 2.2 CUDA 環境

Part 4、Part 5 使用 CUDA container 執行。

使用環境如下：

- Docker image: weisheng505/cuda-env:v1

- Compiler: nvcc

- CUDA architecture: sm_89

- Timing method: cudaEvent

進入 container 的方式：

docker start -ai ca-fa-cuda

或第一次建立 container 時使用：

docker run -it --gpus all --name ca-fa-cuda -v [project_path]:/workspace \

-w /workspace weisheng505/cuda-env:v1

CUDA 程式使用 cudaEvent 量測 GPU kernel execution time。此時間不包含 input file loading、host-to-device copy、device-to-host copy 與 output file writing，因此主要反映 kernel 本身的執行時間。

GPU 型號：nvl4

## 2.3 時間比較注意事項

本專案中特別區分兩種時間：

- Part 1～Part 3: gem5 simulated time

- Part 4～Part 5: actual CUDA GPU runtime

gem5 的 simSeconds 是模擬器依照 RISC-V CPU timing model 模擬出來的時間；CUDA 的時間則是在實際 NVIDIA GPU 上測量的 kernel runtime。

此報告採用以下比較方式：

- Part 1～Part 3: 互相比較 gem5 statistics

- Part 4～Part 5: 互相比較 CPU / GPU actual runtime

# 三、檔案說明

## 3.1 專案資料夾結構

本專案主要資料夾如下：

Final_Project/

├── tools/

│   ├── preprocess_image_to_txt.py

│   └── txt_to_png.py

├── raw/

│   └── cyberpunk2077.png

├── test/

│   ├── cyberpunk2077_in.txt

│   └── cyberpunk2077_in.png

├── p1/

├── p2/

├── p3/

├── p4/

└── p5/

各資料夾用途如下：

| 資料夾 / 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| tools/preprocess_image_to_txt.py | 將 PNG 圖片轉成 grayscale txt input |
| tools/txt_to_png.py | 將 output txt 轉回 PNG，方便檢查結果 |
| raw/cyberpunk2077.png | 原始輸入圖片 |
| test/cyberpunk2077_in.txt | 主要測試輸入 |
| test/cyberpunk2077_in.png | 由 txt 還原出的輸入圖 |
| p1/ | Scalar RISC-V baseline |
| p2/ | RVV vector reduction |
| p3/ | SIMD-like RVV |
| p4/ | CUDA SIMT |
| p5/ | CUDA multi-pattern |

## 3.2 Input / Output 格式

輸入與輸出的 .txt 格式如下：

width height

pixel_0 pixel_1 pixel_2 ...

其中 pixel value 為 0～255 的 grayscale integer。

例如本次主要輸入 image size 為：

width = 160

height = 107

總 pixel 數：160 × 107 = 17120

原始輸入圖片：

經過預處理後主要測試輸入圖片：

## 3.3 Output 檔案說明

本次附上的 output 檔案用途如下：

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| scalar_out.txt | P1～P3 的 scalar / RVV output txt |
| scalar_out.png | 由 scalar_out.txt 轉出的圖片 |
| multi_cuda_out.txt | P5 GPU multi-pattern 的 pattern 0 output txt |
| multi_cuda_out.png | 由 multi_cuda_out.txt 轉出的圖片 |
| cpu_multi_out.txt | P5 CPU multi-pattern reference 的 pattern 0 output txt |

經過比對，scalar_out.txt、multi_cuda_out.txt、cpu_multi_out.txt 的 pixel values 完全相同，因此可以用來驗證不同 implementation 的輸出一致。

## 3.4 編譯與執行方式

### Part 1：Scalar RISC-V

cd /workspace/p1

make clean

make

### Part 2：RVV Vector Reduction

cd /workspace/p2

make clean

make

### Part 3：SIMD-like RVV

cd /workspace/p3

make clean

make

### Part 4：CUDA SIMT

cd /workspace/p4

make clean

make

./main

./main_cpu

### Part 5：CUDA Multi-pattern

cd /workspace/p5

make clean

./main

./main_cpu

# 四、驗證方法

本專案使用三種方法驗證 correctness。

## 4.1 Constant Image Test

程式中建立一張所有 pixel 都是 128 的 constant image。理論上 Bilateral Filter 後，所有 pixel 仍應該保持 128。

驗證結果：

constant_image_max_abs_err = 0.00000000

這代表在 constant input 的情況下，filter 沒有產生額外偏移，基本運算正確。

## 4.2 Checksum Verification

每個版本都會對 output image 計算 checksum。P1、P2、P4、P5 pattern 0 的 checksum 都是：

0x06a2ca9cc3a8d2f6

這表示不同 implementation 在相同 input 上產生相同的 output image。

## 4.3 Output TXT / PNG Verification

本次附上的三個 txt output：

scalar_out.txt

multi_cuda_out.txt

cpu_multi_out.txt

經過 pixel-by-pixel 比對，三者完全相同。

統計結果如下：

| Output file | Width | Height | Min | Max | Sum | Mean | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scalar_out.txt | 160 | 107 | 0 | 220 | 992165 | 57.953563 | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |
| multi_cuda_out.txt | 160 | 107 | 0 | 220 | 992165 | 57.953563 | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |
| cpu_multi_out.txt | 160 | 107 | 0 | 220 | 992165 | 57.953563 | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |

因此可確認：

- Scalar / RVV output 與 CUDA output 一致。

- P5 GPU multi-pattern 的 pattern 0 與 CPU reference 一致。

- CUDA 2D grid indexing 沒有錯誤。

- GPU parallel execution 沒有造成 output mismatch。

## 4.4 Output Image Verification

本報告也使用 output PNG 進行視覺化檢查：

Figure 1. scalar_out.png

Figure 2. multi_cuda_out.png

兩張圖視覺上相同，皆為 Bilateral Filter 後的 grayscale image。這也支持不同 implementation 的結果一致。

# 五、演算法內容：含 Part 1～Part 5

## 5.1 Bilateral Filter 基本公式

對每個 pixel p，Bilateral Filter 的輸出為：

output[p] = weighted_sum / weight_sum

其中：

weighted_sum = Σ weight(p, q) × input[q]

weight_sum   = Σ weight(p, q)

q 表示 pixel p 周圍 window 內的 neighbor pixel。

本專案使用：

RADIUS = 4

WINDOW_SIZE = 9 × 9

KERNEL_ELEMS = 81

ITERATIONS = 3

因此每個 pixel 每次 iteration 都會處理 81 個 neighbor pixels。

## 5.2 權重計算

標準 Bilateral Filter 常使用 Gaussian function，也就是 exp()。但本專案為了符合 basic arithmetic operations 的要求，使用 rational approximation。

range weight：

diff = neighbor - center

range_weight = 1 / (1 + RANGE_ALPHA × diff × diff)

spatial weight：

spatial_weight = 1 / (1 + SPATIAL_ALPHA × distance²)

total weight：

weight = spatial_weight × range_weight

本次使用參數：

SPATIAL_ALPHA = 0.0600

RANGE_ALPHA = 0.0009

如此一來，核心計算只需要 +、-、*、/

## 5.3 邊界處理

本專案使用 clamp-to-edge：

nx = clamp(x + dx, 0, width - 1)

ny = clamp(y + dy, 0, height - 1)

這樣每個 pixel 都可以使用完整的 9×9 window，不需要對邊界 pixel 做特殊跳過。

## 5.4 Part 1 演算法內容：Scalar Baseline

Part 1 使用純 scalar nested loops。

概念：

for each iteration:

for each y:

for each x:

for each neighbor in 9×9 window:

scalar compute weight

scalar accumulate weighted_sum and weight_sum

每個 neighbor 都由 scalar instruction 逐一計算。

## 5.5 Part 2 演算法內容：RVV Vector Reduction

Part 2 將同一個 output pixel 的 9×9 window summation vectorize。

概念：

one output pixel

vector lanes = different neighbor values

use vector reduction to sum lanes

由於 window 有 81 個 elements，而每次 vector 最多處理 8 個 FP32 elements，因此：

vector_chunks_per_pixel = ceil(81 / 8) = 11

每個 chunk 使用 RVV arithmetic 計算 partial weighted sum，最後用vfredusum.vs將 vector lanes 加總成 scalar partial sum。

## 5.6 Part 3 演算法內容：SIMD-like RVV

Part 3 與 Part 2 不同，它不是把同一個 pixel 的 neighbor values 放進 vector lanes，而是讓每個 lane 對應一個不同 output pixel。

概念：

vector lanes = different output pixels

no reduction

lane-wise accumulation

例如：

lane 0 -> output pixel 0

lane 1 -> output pixel 1

lane 2 -> output pixel 2

...

每個 lane 都有自己的 weighted_sum 和 weight_sum，最後各自做 division 並 store 回 output。

Part 3 使用 strided memory access：vlse32.v、vsse32.v

## 5.7 Part 4 演算法內容：CUDA SIMT

Part 4 使用 CUDA SIMT：

one CUDA thread = one output pixel

每個 thread 獨立計算一個 output pixel 的 9×9 Bilateral Filter。

thread index：

idx = blockIdx.x × blockDim.x + threadIdx.x

每個 thread 內部仍然做 81 次 neighbor calculation，但不同 pixels 之間由 GPU threads 平行處理。

## 5.8 Part 5 演算法內容：Multi-pattern GPU

Part 5 將 Part 4 的單一 input pattern 擴展成多個 independent patterns。

本次使用：

patterns = 32

CUDA grid 使用 2D configuration：

grid.x = pixel index blocks

grid.y = pattern index

kernel 中：

pixel_idx   = blockIdx.x × blockDim.x + threadIdx.x

pattern_idx = blockIdx.y

因此每個 CUDA thread 對應one output pixel of one pattern

Part 5 的目的不是改變單一 pixel 的演算法，而是增加 GPU 可平行處理的 independent work，使 GPU 有更多 warps 可以排程，提高 utilization 與 latency hiding。

# 六、實現方法

## 6.1 Part 1：Scalar RISC-V 實現方法

Part 1 使用 C/C++ 實作。程式讀入 input txt 後，將 pixel values 轉成 float。接著先預先計算 9×9 spatial weights，再進入 Bilateral Filter 主迴圈。

核心實作：

for iter in iterations:

for y in height:

for x in width:

center = input[y][x]

weighted_sum = 0

weight_sum = 0

for dy in -R to R:

for dx in -R to R:

neighbor = input[clamped_y][clamped_x]

diff = neighbor - center

range_weight = 1 / (1 + RANGE_ALPHA * diff *

diff)

weight = spatial_weight * range_weight

weighted_sum += weight * neighbor

weight_sum += weight

output[y][x] = weighted_sum / weight_sum

此版本完全沒有使用 vector instructions，是後續所有版本的 baseline。

## 6.2 Part 2：RVV Vector Reduction 實現方法

Part 2 使用 RVV inline assembly 或 RVV intrinsic 實作 vector reduction。

主要步驟：

- 將 9×9 window 的 neighbor values 整理成連續暫存陣列。

- 每次載入最多 8 個 FP32 elements。

- 使用 vector arithmetic 計算：

- diff

- diff²

- range weight

- total weight

- weighted value

- 使用 vfredusum.vs 對 weighted value 做 reduction。

- 使用 vfredusum.vs 對 weight 做 reduction。

- 將 partial sum 加回 scalar numerator / denominator。

主要 RVV 指令：

vle32.v

vfsub.vf

vfmul.vv

vfmul.vf

vfadd.vf

vfdiv.vv

vfredusum.vs

Part 2 的重點是：vector lanes 是同一個 output pixel 的不同 neighbor values，所以最後必須 reduction。

## 6.3 Part 3：SIMD-like RVV 實現方法

Part 3 使用 RVV 做 across-output parallelization。

主要步驟：

- 一次選多個 output pixels。

- 使用 vector lanes 分別對應不同 output pixels。

- 使用 vector load 取得多個 center pixels。

- 對每個 neighbor offset，同時載入多個 pixels 對應的 neighbor values。

- 每個 lane 各自計算 weight。

- 每個 lane 各自累加 weighted sum / weight sum。

- 最後每個 lane 各自做 division。

- 使用 vector store 寫回 output。

主要 RVV 指令：

vlse32.v

vsse32.v

vfsub.vv

vfmul.vv

vfmul.vf

vfadd.vf

vfmacc.vv

vfdiv.vv

Part 3 不使用 reduction，因為不同 lanes 代表不同 output pixels。

## 6.4 Part 4：CUDA SIMT 實現方法

Part 4 使用 CUDA C 實作。每個 CUDA thread 負責一個 output pixel。

CUDA kernel mapping：

idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x

若 idx >= total_pixels，則直接 return。

本次設定：

threads_per_block = 256

cuda_blocks = 67

因為：

total_pixels = 17120

ceil(17120 / 256) = 67

每個 thread 都會在 kernel 裡完成 81 個 neighbor calculations。

Part 4 使用 cudaEvent 測量 kernel time：

cudaEventRecord(start)

kernel launch

cudaEventRecord(stop)

cudaEventElapsedTime

## 6.5 Part 5：Multi-pattern CUDA 實現方法

Part 5 延伸 Part 4，使用 2D CUDA grid 處理多個 patterns。

本次設定：

patterns = 32

threads_per_block = 256

cuda_grid_x = 67

cuda_grid_y = 32

每次 iteration active threads：

17120 × 32 = 547840

Part 5 的 input layout 可視為：

input[pattern][pixel]

在 kernel 中計算 index：

base = pattern_idx × pixels_per_pattern

global_idx = base + pixel_idx

這樣每個 pattern 都是 independent input，不同 pattern 之間沒有 dependency，適合 GPU 大量平行化。

# 七、模擬結果說明

## 7.1 Part 1～Part 3 gem5 結果

| Part | Model | Input | simSeconds | simInsts | numCycles | CPI | IPC | D-cache miss rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Scalar RISC-V | cyberpunk2077 160×107 | 0.211487 | 148,846,525 | 422,974,244 | 2.841679 | 0.351905 | 0.001152 |
| P2 | RVV Reduction | cyberpunk2077 160×107 | 0.210532 | 134,811,600 | 421,064,168 | 3.123351 | 0.320169 | 0.000961 |
| P3 | SIMD-like RVV | Fuecoco 160×160 | 0.118628 | 71,127,713 | 237,256,766 | 3.335639 | 0.299793 | 0.007223 |

## 7.2 Part 1 結果說明

Part 1 scalar baseline：

simSeconds = 0.211487

simInsts = 148,846,525

numCycles = 422,974,244

CPI = 2.841679

因為 scalar 版本需要逐一處理每個 pixel 的 81 個 neighbors，所以 instruction count 最高。

## 7.3 Part 2 結果說明

Part 2 RVV reduction：

simSeconds = 0.210532

simInsts   = 134,811,600

numCycles  = 421,064,168

CPI        = 3.123351

與 Part 1 相比：

instruction count reduction = 9.43%

cycle reduction = 0.45%

這表示 RVV reduction 確實減少了指令數，但 cycle count 幾乎沒有下降。原因是 reduction、vector setup 與資料整理有額外成本。

## 7.4 Part 3 結果說明

Part 3 SIMD-like RVV：

simSeconds = 0.118628

simInsts   = 71,127,713

numCycles  = 237,256,766

CPI        = 3.335639

Part 3 使用不同 input size，因此 raw time 不能完全直接與 Part 1 / Part 2 比較。為了公平分析，我們使用 inner-loop evaluations 做 normalized comparison。

## 7.5 Normalized gem5 比較

Part 1 / Part 2：

image size = 160 × 107

pixels     = 17120

window     = 81

iterations = 3

inner-loop evaluations = 17120 × 81 × 3 = 4160160

Part 3：

image size = 160 × 160

pixels     = 25600

window     = 81

iterations = 3

inner-loop evaluations = 25600 × 81 × 3 = 6220800

Normalized comparison：

| Part | Inner evals | Inst / eval | Cycles / eval |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4,160,160 | 35.78 | 101.67 |
| P2 | 4,160,160 | 32.41 | 101.21 |
| P3 | 6,220,800 | 11.43 | 38.14 |

由此可見：

- Part 2 每次 inner evaluation 的 instruction 數略降。

- Part 2 每次 inner evaluation 的 cycle 幾乎沒變。

- Part 3 每次 inner evaluation 的 instruction 與 cycle 都大幅下降。

## 7.6 Part 4 CUDA 結果

Part 4 使用單一 input pattern。

設定：

image_width       = 160

image_height      = 107

total_pixels      = 17120

iterations        = 3

threads_per_block = 256

cuda_blocks       = 67

結果：

| Metric | Value |
| --- | --- |
| GPU kernel time | 0.103424 ms |
| CPU native time | 12.736319 ms |
| GPU output checksum | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |
| CPU output checksum | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |

Speedup：

12.736319 / 0.103424 = 123.15×

## 7.7 Part 5 CUDA Multi-pattern 結果

Part 5 使用 32 個 independent patterns。

設定：

patterns                  = 32

pixels_per_pattern         = 17120

total_pixels_all_patterns  = 547840

iterations                 = 3

threads_per_block          = 256

cuda_grid_x                = 67

cuda_grid_y                = 32

結果：

| Metric | Value |
| --- | --- |
| GPU multi-pattern kernel time | 2.135040 ms |
| CPU multi-pattern time | 451.569228 ms |
| GPU checksum all | 0x550953d83cf909ad |
| CPU checksum all | 0x550953d83cf909ad |
| GPU pattern 0 checksum | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |
| CPU pattern 0 checksum | 0x06a2ca9cc3a8d2f6 |

Speedup：

451.569228 / 2.135040 = 211.50×

## 7.8 Part 4 vs Part 5

Part 4 處理 1 個 pattern：

P4 GPU time = 0.103424 ms

Part 5 處理 32 個 patterns：

P5 GPU total time = 2.135040 ms

若把 Part 4 直接跑 32 次，預估時間：

0.103424 × 32 = 3.309568 ms

Part 5 實際時間：

2.135040 ms

因此 Part 5 相對於重複執行 Part 4 的 improvement：

3.309568 / 2.135040 = 1.55×

per-pattern time：

P4 per-pattern time = 0.103424 ms

P5 per-pattern time = 2.135040 / 32 = 0.066720 ms

Part 5 的 per-pattern time 比 Part 4 更低，表示 multi-pattern parallelism 改善了 GPU utilization。

# 八、討論與比較

## 8.1 Part 1 vs Part 2：RVV Reduction 的效果

Part 2 相較於 Part 1，instruction count 有下降：

P1 simInsts = 148,846,525

P2 simInsts = 134,811,600

減少比例為 (148,846,525 - 134,811,600) / 148,846,525 = 9.43%

這表示 RVV vector instructions 有成功減少 scalar instructions。

但是 cycles 幾乎沒有下降：

P1 cycles = 422,974,244

P2 cycles = 421,064,168

減少比例只有0.45%

原因是 Part 2 使用 vector reduction，有以下額外成本：

- vfredusum.vs reduction latency。

- 每個 pixel 的 81 個 neighbors 需要分成 11 個 chunks。

- 需要 gather 9×9 window 到 temporary array。

- vector setup 與 scalar-vector transfer 也需要額外 cycles。

- CPI 從 2.84 上升到 3.12。

因此 Part 2 說明：instruction count 降低不代表 cycle count 一定等比例降低。

## 8.2 Part 2 vs Part 3：Reduction vs SIMD-like

Part 2 的 vector lanes 代表同一個 output pixel 的不同 neighbor values，所以需要 reduction。

Part 3 的 vector lanes 代表不同 output pixels，所以不需要 reduction。

Part 3 的 normalized result 明顯較好：

P1 cycles/eval = 101.67

P2 cycles/eval = 101.21

P3 cycles/eval = 38.14

這代表對 Bilateral Filter 來說，讓 vector lanes 對應不同 output pixels，比讓 vector lanes 對應同一個 pixel 的不同 summation terms 更有效。

原因是 Part 3 每條 vector instruction 都能直接推進多個 output pixels 的計算，不需要把 lanes 合併成 scalar。

## 8.3 Part 3 的 D-cache miss rate 為什麼較高？

Part 3 的 D-cache miss rate = 0.007223

高於 Part 1 / Part 2：

P1 = 0.001152

P2 = 0.000961

主要原因是 Part 3 使用 vertical grouping，vector lanes 存取不同 row 的 pixel。這會產生 strided memory access，因此 cache locality 比 unit-stride access 差。

不過 Part 3 即使 D-cache miss rate 上升，整體 instruction count 與 cycle count 仍大幅下降，代表 SIMD-like parallelization 的收益大於 strided memory access 的成本。

## 8.4 k 越大一定越快嗎？

不一定。

k 越大代表一次可以用 vector lanes 處理更多 output pixels，理論上可以提升 SIMD utilization。但 k 太大可能造成：

- vector register pressure 增加。

- memory access pattern 更不連續。

- cache locality 變差。

- tail handling 更複雜。

- memory bandwidth 可能成為 bottleneck。

因此 k 需要根據 vector length、資料排列方式、cache 行為與硬體資源決定，不是越大一定越好。

## 8.5 Part 4 為什麼適合 CUDA？

Bilateral Filter 的每個 output pixel 幾乎獨立，不需要和其他 output pixels 溝通。因此很適合用 CUDA 的 one-thread-per-pixel mapping。

Part 4 中：

one CUDA thread = one output pixel

每個 thread 都做 81 個 neighbor calculations。GPU 可以同時執行大量 threads，使不同 pixels 平行計算。

Part 4 相對 CPU native reference 有123.15× speedup，原因是 GPU 有大量 cores / warps，可以有效利用 pixel-level parallelism。

## 8.6 Part 5 為什麼比 Part 4 更適合 GPU？

Part 4 只有一張 160×107 image：

active threads = 17120

對現代 GPU 來說，這個 workload 可能偏小，不一定能完全填滿所有 SM。

Part 5 使用 32 個 patterns：

active threads = 17120 × 32 = 547840

這提供更多 independent work，使 GPU scheduler 有更多 ready warps 可以切換。當某些 warps 等待 memory 或 long-latency arithmetic 時，GPU 可以排程其他 warps 執行，因此 latency hiding 更好。

Part 5 的 per-pattern time (0.066720 ms)，低於 Part 4 (0.103424 ms)，因此 Part 5 對 GPU utilization 較有利。

## 8.7 Shared Memory 的討論

Shared memory 適合用在 block 內 threads 會重複使用同一批資料的情況，例如 tiled convolution 或 matrix multiplication。

在 Bilateral Filter 中，相鄰 pixels 的 9×9 window 有重疊，因此理論上可以設計 tile-based shared memory 版本，讓一個 block 先把 tile 和 halo region 載入 shared memory，再讓 threads 重複使用。

但本專案的 CUDA 版本主要目標是 SIMT one-thread-per-pixel 與 multi-pattern parallelism。spatial weights 和 offset arrays 的資料量很小，只有 81 個 elements，因此使用 constant / cached memory 已經足夠。若進一步最佳化，可以把 image tile 放入 shared memory，但需要處理 halo boundary 與 block 內同步，實作複雜度較高。

## 8.8 Block Size 的討論

本次 CUDA 使用threads_per_block = 256

Block size 並不是越大越好。較大的 block size 可能增加 active threads per block，但也可能造成：

- registers per block 增加。

- resident blocks per SM 減少。

- occupancy 不一定提升。

- scheduling flexibility 下降。

若要進一步完整分析，可以測試threads_per_block = 64, 128, 256, 512

並使用 Nsight Compute 比較 occupancy、active warps per SM、SM utilization 與 kernel time。

# 九、結論

本次作業使用 Bilateral Filter 作為測試演算法，分別實作 scalar RISC-V、RVV vector reduction、SIMD-like RVV、CUDA SIMT 與 CUDA multi-pattern 五個版本，並分析不同平行化策略的效能差異。

Part 1 scalar baseline 使用純 C/C++ nested loops，對每個 pixel 掃描 9×9 window。由於每個 neighbor 都以 scalar instructions 逐一計算，因此 instruction count 最高，是後續版本的重要比較基準。

Part 2 使用 RVV vector reduction，將同一個 output pixel 的 neighbor summation vectorize。結果顯示 instruction count 減少約 9.43%，但 cycle count 只減少約 0.45%。這代表 vector reduction 雖然能減少instruction數，但 reduction latency、vector setup、chunk handling 與 temporary gather overhead 會抵消部分效能收益。

Part 3 使用 SIMD-like RVV across-output parallelization，讓每個 vector lane 對應不同 output pixel，因此不需要 reduction。雖然 strided memory access 使 D-cache miss rate 上升，但 normalized instruction cost 與 cycle cost 都大幅下降。這表示對 Bilateral Filter 而言，across-output SIMD-like mapping 比 single-output vector reduction 更有效。

Part 4 使用 CUDA SIMT，一個 CUDA thread 計算一個 output pixel。由於 output pixels 幾乎完全獨立，因此非常適合 GPU 平行化。與 native CPU reference 相比，Part 4 GPU kernel 達到約 123.15× speedup。

Part 5 進一步使用 2D CUDA grid，同時處理 32 個 independent patterns。這將 active threads 從 17,120 增加到 547,840，使 GPU 有更多 warps 可排程，提升 latency hiding 與 utilization。結果顯示 Part 5 的 per-pattern runtime 為 0.066720 ms，低於 Part 4 的 0.103424 ms，約有 1.55× improvement。相較 CPU multi-pattern reference，Part 5 GPU 達到約 211.50× speedup。

最後，correctness verification 顯示 scalar_out.txt、multi_cuda_out.txt 與 cpu_multi_out.txt 的 pixel values 完全相同，checksum 皆為：

0x06a2ca9cc3a8d2f6

代表 scalar、RVV、CUDA SIMT 與 multi-pattern CUDA 在 pattern 0 上產生一致結果。

整體而言，本次作業得到以下結論：

- Scalar baseline 簡單但 instruction count 高。

- RVV reduction 可以減少 instruction count，但 reduction overhead 不可忽略。

- SIMD-like RVV across-output mapping 比 reduction 更適合本演算法。

- CUDA SIMT 非常適合大量 independent output pixels。

- Multi-pattern GPU parallelism 可以增加 workload，提高 GPU utilization 與 latency hiding。

- 對 Bilateral Filter 這類 image filtering workload，最佳策略是盡量把 independent pixels 或 independent patterns 映射到 vector lanes 或 GPU threads，以提升平行度與 throughput。